오성철강

확보 가능 데이터 정리

그린피 ERP · 자체 Smart ERP 2.0 · 설비 PLC · 비용/재무 · 외부 시스템

2026년 7월 기준 · 실제 접속·조회로 확인된 내용만 정리

오성철강 스마트 ERP 2.0 개발 참고자료

# 1. 개요

AI 도입 계획 및 통합 모니터링 화면 기획을 위해, 오성철강에서 현재 실제로 확보 가능한 데이터를 소스별로 확인했습니다. 코드·DB 스키마·업로드 파일을 직접 조회해 확인한 내용만 담았으며, 추정치는 별도로 표시했습니다.

## 데이터군 3가지

| 구분 | 갱신주기 | 신뢰도 | 대표 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 그린피 ERP 연동 | 10분 자동 동기화 | 높음 (자동) | 입고·출고·재고·작업지시·생산전표·미수금 |
| 자체 Smart ERP 2.0 | 수기입력 (비정기) | 낮음~중간 | 일별 생산실적, 작업지시, 지출결의서 |
| 설비 PLC | 수동 엑셀 추출 | 높음 (원본은 2초 단위) | 슬리팅2·레벨링 속도·장력·길이 |
| 외부 시스템(대시보드 등) | 알 수 없음 | 미확인 | URL만 확인, DB·API 직접 연동 없음 |

이하 각 장에서 소스별 테이블/파일과 실제 확인된 수치를 정리합니다.

# 2. 그린피 ERP 연동 데이터 (Supabase, 10분 자동 동기화)

greenp-sync-v2, greenp-joborder-detail-sync 두 개의 서버 함수가 10분마다(cron */10 * * * *) 그린피웹(greenpweb.co.kr)에 자동 로그인해서 아래 6개 테이블을 갱신합니다. 재고·미수금은 매번 전체를 지우고 다시 채우는 스냅샷 방식이고, 입고·출고·작업지시·생산전표는 최근 3일 구간만 갱신합니다.

| 테이블 | 현재 건수 | 주요 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| greenp_inbound (입고) | 6,001건 | inbound_date, company_name, product_name, spec, weight, length_m | 날짜단위 |
| greenp_outbound (출고) | 6,555건 | outbound_date, company_name, product_name, weight, work_date, work_slip_no | 날짜단위 |
| greenp_inventory (재고) | 558건 / 572.8만kg | product_code, customer_name, product_name, spec, remaining_weight, received_date | 전체 스냅샷 |
| greenp_joborders (작업지시서) | 5,785건 | joborder_date, company_name, priority, status, work_type, prod_date |  |
| greenp_production (생산전표) | 5,834건 | slip_date, company_name, amount, work_type, outsourcing_company | 가공비 포함 |
| greenp_receivables (미수금) | 137건 / 30.4억원 | company_name, amount | 전체 스냅샷 · 검증 필요 |
| greenp_joborder_detail (지시서 상세) | 101건 | product_name, spec, original_weight, used_weight, unit_price, amount | 엑셀 파싱 기반 |

미수금 30.4억원은 그린피 원본 값을 그대로 합산한 수치로, 실제 미수금과 정확히 일치하는지는 별도 확인이 필요합니다.

# 3. 자체 Smart ERP 2.0 데이터 (Supabase, 수기입력)

작업일보·거래처·지출 등 오성철강 자체 운영 화면에서 직접 입력하는 데이터입니다. 생산·매출 관련 테이블(sales_records, work_orders)은 최근 10일 이상(마지막 입력 2026-07-16) 입력이 끊겨 있어, 자동 집계용으로 쓰기 전에 입력 재개가 필요합니다.

| 테이블 | 건수 | 주요 필드 | 최근 입력 |
| --- | --- | --- | --- |
| sales_records (일별 생산·매출) | 2,149건 | work_date, weight, unit_price, total_price, work_type(슬리팅1/2·레베링), coil_number | 07-16 |
| work_orders (작업지시) | 20건 | customer_name, work_type, weight, unit_price, status(대기/진행중/완료) | 07-16 |
| coils (코일 재고) | 40건 | coil_code, bay_location, remain_weight, status | 07-13 |
| companies (거래처 마스터) | 6건 | name, type, unit_price | - |
| products (제품 스펙) | 3건 | spec, category | - |
| receivables (내부 미수금) | 11건 | customer_name, amount, overdue_days | - |
| shipments (출고) | 3건 | shipment_no, customer_name, weight | - |
| sales_orders / order_items (발주-출고, 신규기능) | 1건 | driver_name, vehicle_no, urgent, coil_id | 파일럿 |
| enfax_inbox (FAX 수신함) | 114건 | sender, fax_number, status, file_path | 07-21 |
| inbound_fax_queue (입고 FAX 발송큐) | 6건 | company_name, coil_count, total_weight, status | - |

# 4. 비용 · 재무 데이터

| 테이블 | 건수 / 값 | 주요 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| expense_requests (지출결의서) | 결재완료 18건(6,566만원) 작성중 1건(697만원) | status, total_amount, bank_account_id | 결재대기 0건 |
| company_bank_accounts (계좌잔액) | 3,000만원 | bank_name, balance, balance_updated_at | 하나은행, 07-16 기준 |
| monthly_fixed_costs (월 고정비) | 2026-07: 5,758만원 | year_month, amount | 월 1회 입력 |
| daily_ledger (일계표) | 10,061건 | trans_date, type(수입/지출), amount | 지출 파트 최근입력 02-01, 사실상 정지 |
| daily_closings (일마감) | 1건 | total_sales, net_profit, is_closed | 테스트성 1건뿐, 미사용 |
| scrap_sales (스크랩 매출) | 2건 | net_weight, unit_price, total_amount | 고철 부수입 |

daily_ledger·daily_closings는 최신화가 거의 안 되고 있어 신뢰도가 낮습니다. 실제로 쓰이는 비용 데이터는 expense_requests와 company_bank_accounts 쪽입니다.

# 5. 설비 PLC 데이터 (엑셀 수동 추출)

대시보드 서버(osungsteel.servehttp.com:38080)에서 내려받은 엑셀 원본을 직접 확인했습니다. 가동 중에는 2초 간격으로 기록되는, 매우 촘촘한 실측 데이터입니다. 다만 지금은 사람이 수동으로 다운로드해야 얻을 수 있고, ERP 2.0 화면에 자동으로 들어오는 연동은 아직 없습니다.

## 슬리팅 라인 (plc_data.xlsx)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 행수 / 기간 | 39,129행 · 2026-07-20 ~ 07-23 |
| 기록 간격 | 가동 중 중앙값 2초 |
| 필드(28개) | 코일ID, 운전, 언코일러속도/전류/장력/외경/폭, 3롤속도, No1·No2루프, 슬리터속도, 나이프보정, 리코일러속도, 라인속도설정/라인속도, 언코일러·리코일러실제외경, 길이, 장력1~4(R계열 미사용) |
| 운전(전원on) 비율 | 84% |
| 실가동(라인속도>0) 비율 | 15% |
| 정상 라인속도 구간(실측) | 140~152 m/min |
| 언코일러 외경 범위 | 634~2,368mm |
| 코일ID | 현재 테스트 중이라 값 없음(0) — 추후 채워질 예정 |

## 레벨링 라인 (leveling_data.xlsx)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 행수 / 기간 | 18,538행 · 2026-07-20 ~ 07-22 |
| 기록 간격 | 가동 중 중앙값 2초 |
| 필드(18개) | 코일ID, 실행, 절단길이설정/보정, 현재이동길이sv/eco, 가속·감속시간, 저속길이설정, 위치, 속도pps, 절단속도(m/M), 인버터속도계수/현속도%, 속도설정, 1행정시간 |
| 가동(속도pps>0) 비율 | 51% |
| 정상 절단속도 구간(실측) | 20~25 m/min |
| 1행정시간(사이클타임) 최대 | 14.7초 |
| 코일ID | 현재 테스트 중이라 값 없음(0) — 추후 채워질 예정 |

# 6. 외부 시스템 (URL만 확인, 직접 연동 없음)

아래는 "오성철강 내부 시스템" 페이지에 링크로만 연결되어 있고, ERP 2.0 코드에서 API나 DB로 직접 데이터를 가져오지는 않습니다.

— 슬리팅 대시보드 — osungsteel.servehttp.com:38080

— 작업선택 PAD — 슬리팅1 / 슬리팅2 / 레벨링 (같은 서버)

— PLC 데이터 통합저장 — 같은 서버 /plc-data (엑셀 다운로드로만 데이터 확보 가능)

— 품질측정시스템 — 별도 서버(포트 8095), admin/admin 계정

이 시스템들의 소스코드를 GitHub에서 찾아봤으나 관련 저장소(slitterdashboard, slitterbackend, slittertablet) 3개가 전부 비어 있어(0바이트), 코드로 DB 스키마나 연결정보를 확인할 방법이 없었습니다. 제 작업환경에서 이 서버로 직접 접속도 시도했지만 응답이 없었습니다 — 사내망 전용이거나 접속 제한이 있는 것으로 보입니다.

# 7. 확인된 한계 및 주의사항

— 자체 생산·매출 실적(sales_records, work_orders)은 최근 10일 이상 입력이 끊겨 있어, "오늘" 값을 자동으로 보여주기 어렵습니다.

— PLC 데이터는 수동 엑셀 다운로드로만 확보되어, 실시간 화면에 쓰려면 대시보드 서버와의 자동 연동(API 또는 DB 직결)을 새로 개발해야 합니다.

— PLC 데이터의 코일ID는 현재 테스트 중이라 비어 있습니다(추후 채워질 예정 — 화면 설계에는 이미 반영함).

— 그린피 미수금 30.4억원은 원본 스냅샷 그대로의 합계이며, 정확한 현재 미수금과 일치하는지 검증이 필요합니다.

— daily_ledger·daily_closings·coils 테이블은 최신화가 뜸해 신뢰도가 낮습니다 — 같은 성격의 데이터는 greenp_inventory, expense_requests처럼 더 자주 갱신되는 소스를 우선 사용하는 것을 권장합니다.