오성철강

확보 가능 데이터 정리 (v2)

그린피 ERP · 자체 Smart ERP 2.0 · 설비 PLC · 품질검사(SAIGE VIMS) · 비용/재무 · 외부 시스템

2026년 7월 기준 · 실제 접속·조회로 확인된 내용만 정리

오성철강 스마트 ERP 2.0 개발 참고자료

# 1. 개요

AI 도입 계획 및 통합 모니터링 화면 기획을 위해, 오성철강에서 현재 실제로 확보 가능한 데이터를 소스별로 확인했습니다. 코드·DB 스키마·업로드 파일을 직접 조회해 확인한 내용만 담았으며, 추정치는 별도로 표시했습니다. v2에서는 품질검사 시스템(SAIGE VIMS)의 실제 관리자 화면과 매뉴얼을 확인해, 기존 "미확인" 상태였던 외부 시스템 중 하나를 정식 데이터군으로 편입했습니다.

## 데이터군 4가지

| 구분 | 갱신주기 | 신뢰도 | 대표 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 그린피 ERP 연동 | 10분 자동 동기화 | 높음 (자동) | 입고·출고·재고·작업지시·생산전표·미수금 |
| 자체 Smart ERP 2.0 | 수기입력 (비정기) | 낮음~중간 | 일별 생산실적, 작업지시, 지출결의서 |
| 설비 PLC | 수동 엑셀 추출 | 높음 (원본은 2초 단위) | 슬리팅2·레벨링 속도·장력·길이 |
| 품질검사 (SAIGE VIMS) | 실시간 자동 (센서/AI) | 높음 (관리자 화면 직접 확인) | 작업지시서별 결함검출·두께측정·검사영상 |

외부 시스템(슬리팅 대시보드 등)은 여전히 URL만 확인된 상태로 남아 있으며, 7장에서 별도로 다룹니다. 이하 각 장에서 소스별 테이블/파일과 실제 확인된 수치를 정리합니다.

# 2. 그린피 ERP 연동 데이터 (Supabase, 10분 자동 동기화)

greenp-sync-v2, greenp-joborder-detail-sync 두 개의 서버 함수가 10분마다(cron */10 * * * *) 그린피웹(greenpweb.co.kr)에 자동 로그인해서 아래 6개 테이블을 갱신합니다. 재고·미수금은 매번 전체를 지우고 다시 채우는 스냅샷 방식이고, 입고·출고·작업지시·생산전표는 최근 3일 구간만 갱신합니다.

| 테이블 | 현재 건수 | 주요 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| greenp_inbound (입고) | 6,001건 | inbound_date, company_name, product_name, spec, weight, length_m | 날짜단위 |
| greenp_outbound (출고) | 6,555건 | outbound_date, company_name, product_name, weight, work_date, work_slip_no | 날짜단위 |
| greenp_inventory (재고) | 558건 / 572.8만kg | product_code, customer_name, product_name, spec, remaining_weight, received_date | 전체 스냅샷 |
| greenp_joborders (작업지시서) | 5,785건 | joborder_date, company_name, priority, status, work_type, prod_date |  |
| greenp_production (생산전표) | 5,834건 | slip_date, company_name, amount, work_type, outsourcing_company | 가공비 포함 |
| greenp_receivables (미수금) | 137건 / 30.4억원 | company_name, amount | 전체 스냅샷 · 검증 필요 |
| greenp_joborder_detail (지시서 상세) | 101건 | product_name, spec, original_weight, used_weight, unit_price, amount | 엑셀 파싱 기반 |
| greenp_unshipped (미출고현황) | 153건 | production_date, job_slip_no, product_name, spec, original_weight, description, qty | 원본 API 직결 · 전체 스냅샷 |

미수금 30.4억원은 그린피 원본 값을 그대로 합산한 수치로, 실제 미수금과 정확히 일치하는지는 별도 확인이 필요합니다.

# 3. 자체 Smart ERP 2.0 데이터 (Supabase, 수기입력)

작업일보·거래처·지출 등 오성철강 자체 운영 화면에서 직접 입력하는 데이터입니다. 생산·매출 관련 테이블(sales_records, work_orders)은 최근 10일 이상(마지막 입력 2026-07-16) 입력이 끊겨 있어, 자동 집계용으로 쓰기 전에 입력 재개가 필요합니다.

| 테이블 | 건수 | 주요 필드 | 최근 입력 |
| --- | --- | --- | --- |
| sales_records (일별 생산·매출) | 2,149건 | work_date, weight, unit_price, total_price, work_type(슬리팅1/2·레베링), coil_number | 07-16 |
| work_orders (작업지시) | 20건 | customer_name, work_type, weight, unit_price, status(대기/진행중/완료) | 07-16 |
| coils (코일 재고) | 40건 | coil_code, bay_location, remain_weight, status | 07-13 |
| companies (거래처 마스터) | 146개사 | name, type, unit_price | 자동 동기화 |
| products (제품 스펙) | 3건 | spec, category | - |
| receivables (내부 미수금) | 140건 | customer_name, amount, overdue_days | 자동 동기화 |
| shipments (출고) | 1,730건 | shipment_no, customer_name, weight | 자동 동기화 |
| sales_orders / order_items (발주-출고, 신규기능) | 1건 | driver_name, vehicle_no, urgent, coil_id | 파일럿 |
| enfax_inbox (FAX 수신함) | 125건 | sender, fax_number, status, file_path | 자동 수신 |
| inbound_fax_queue (입고 FAX 발송큐) | 6건 | company_name, coil_count, total_weight, status | - |
| expense_requests (지출결의서) | 20건 (56 라인) | status, total_amount, bank_account_id | - |

# 4. 비용 · 재무 데이터

| 테이블 | 건수 / 값 | 주요 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| expense_requests (지출결의서) | 결재완료 18건(6,566만원) 작성중 1건(697만원) | status, total_amount, bank_account_id | 결재대기 0건 |
| company_bank_accounts (계좌잔액) | 3,000만원 | bank_name, balance, balance_updated_at | 하나은행, 07-16 기준 |
| monthly_fixed_costs (월 고정비) | 2026-07: 5,758만원 | year_month, amount | 월 1회 입력 |
| daily_ledger (일계표) | 10,061건 | trans_date, type(수입/지출), amount | 지출 파트 최근입력 02-01, 사실상 정지 |
| daily_closings (일마감) | 1건 | total_sales, net_profit, is_closed | 테스트성 1건뿐, 미사용 |
| scrap_sales (스크랩 매출) | 2건 | net_weight, unit_price, total_amount | 고철 부수입 |

daily_ledger·daily_closings는 최신화가 거의 안 되고 있어 신뢰도가 낮습니다. 실제로 쓰이는 비용 데이터는 expense_requests와 company_bank_accounts 쪽입니다.

# 5. 설비 PLC 데이터 (엑셀 수동 추출)

대시보드 서버(osungsteel.servehttp.com:38080)에서 내려받은 엑셀 원본을 직접 확인했습니다. 가동 중에는 2초 간격으로 기록되는, 매우 촘촘한 실측 데이터입니다. 다만 지금은 사람이 수동으로 다운로드해야 얻을 수 있고, ERP 2.0 화면에 자동으로 들어오는 연동은 아직 없습니다.

## 슬리팅 라인 (plc_data.xlsx)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 행수 / 기간 | 1,708,337행 · 2025-12-03 ~ 현재 |
| 기록 간격 | 가동 중 중앙값 2초 |
| 필드(27개) | 코일ID, 운전, 언코일러속도/전류/장력/외경/폭, 3롤속도, No1·No2루프, 슬리터속도, 나이프보정, 리코일러속도, 라인속도설정/라인속도, 언코일러·리코일러실제외경, 길이, 장력1~4 |

## 레벨링 라인 (leveling_data.xlsx)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 행수 / 기간 | 115,396행 · 2026-06-04 ~ 현재 |
| 기록 간격 | 가동 중 중앙값 2초 |
| 필드(17개) | 코일ID, 실행, 절단길이설정/보정, 현재이동길이sv/eco, 가속·감속시간, 저속길이설정, 위치, 속도pps, 절단속도(m/M), 인버터속도계수/현속도%, 속도설정, 1행정시간 |

# 6. 품질검사 시스템 데이터 (SAIGE VIMS)

슬리팅·레벨링 라인에 설치된 AI 비전 검사 시스템으로, "세이지(SAIGE)" 사가 구축·운영합니다. 별도 서버(포트 8095)에서 관리자 대시보드를 제공하며, 그린피 ERP의 작업지시서와 Coil ID를 기준으로 1:1 연동되어 있습니다. 이번 정리는 세이지가 제공한 사용자 매뉴얼(2026.02)과 실제 관리자 화면 캡처(2026-07-28)를 근거로 작성했습니다.

## 접속 정보

— 접속 URL: osungsteel.servehttp.com:8095/admin/dashboard (관리자) — 게스트는 작업지시서별 공유 링크(30일 유효)로 접속

— 관리자 계정: 매뉴얼에 고정 비밀번호가 명시되어 있어 접근 자체는 쉬우나, 비밀번호 변경은 세이지 측에 별도 요청해야 합니다 — 보안 관점에서 개선이 필요합니다.

## 보유 데이터 구조

| 데이터 종류 | 확인된 규모 (2026-07-28 "오늘" 기준) | 주요 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업지시서 목록 | 19건 (LEVELLING 0 · SLITTING 14 · SLITTING2 5) | 업체명, 작업구분, 상태, 결함수, 품명, 규격, 중량, 단가, 금액, 작업일자 | ERP 작업지시서와 Coil ID로 1:1 연동 |
| 공정 모니터링 | 작업지시서 1건당 1세트 | 총 두께측정횟수, 규격두께, 평균두께, 수율, 총 결함수, 전체길이, 진행률 | 코일 전개도 위 결함 위치 시각화 포함 |
| 외관검사 결함 이력 | 작업지시서별 가변 (건당 수~수십 건) | 검출시간, 검출카메라, 결함유형, 발생위치, 리뷰상태(미확인/과검/결함), 결함 이미지·전후 10초 영상 | AI(VIMS) 자동검출 + 사람 리뷰 |
| 두께측정 데이터 | 작업지시서별 가변 (센서 실측 리스트) | 측정시간, 측정값(mm), 측정위치(m) | 두께 센서 촘촘한 시계열 |
| 검사 영상 | 작업지시서별 1세트 (zip) | 검사 시작~종료 전체 카메라 영상 | 완료된 작업지시서만 다운로드 가능 |
| 종합리포트 / 공유링크 | 요청 시 생성 | PDF 리포트, 게스트 공유 링크 | 고객사 공유용, 링크는 30일 유효 |

건수는 관리자 화면의 "오늘" 필터 스냅샷 기준입니다. 전체 누적 건수(과거 이력 총량)는 "전체" 필터로 별도 확인이 필요합니다.

## AI 결함 검출 모델 학습 현황 (2026-03-18 기준, 세이지 제공)

| 학습 상태 | 불량 항목 |
| --- | --- |
| 학습 완료 | 세로 스크레치 |
| 학습 진행 중 | 가로 스크레치 |
| 학습 미진행 | 찍힘, 녹, 절단 불량, 기타(미분류) |
| 학습 제외 | 슬리팅 장비 외 불량 (공정 부적합으로 제외) |

— CCTV 배치: 상단 CCTV 4대 — 세로 스크레치·중앙부 찌그러짐·에지 웨이브(우글우글) 담당 / 측면 CCTV 1대 — burr 담당

— 최종 제공 예정 결함 5종: 세로 스크레치, 가로 스크레치, 에지 웨이브(우글우글), 중앙부 찌그러짐, burr

현재 시점에는 세로 스크레치만 학습이 완료된 상태로, 대시보드에 표시되는 "결함 수"의 상당 부분은 아직 검증 중인 모델의 결과일 수 있습니다.

## 불량 정의 및 책임 소재 (오성철강 불량 관리방안 협의서 기준, 2026-03-19)

| 구분 | 정의 | 책임 소재 | 대처 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소재 불량 | 철판 자체의 결함 (원소재 문제) | 소재 판매사 (중국산 등) | 가공 요청사에 통보 및 환불 처리 |
| 가공 불량 | 소재 가공 과정에서 발생한 결함 | 오성철강 | 결함 부위 절단 및 고철 처리 |
| 감김 불량 | 권취(Coiling) 시 발생하는 상태 불량 | 오성철강 (공정 관리) | 속도 및 텐션 조정을 통한 보정 |

— 검출 우선순위: 1순위 소재 불량(최우선 판별) → 2순위 감김 불량(육안 식별 어려워 시스템 알람 필요) → 3순위 가공 불량(고속 이동 중에도 육안 식별 용이)

— 향후 계획: 학습 데이터 리뷰·정교화, 미세 스크레치 처리 기준 협의, 미검출 결함(녹 등)을 작업자가 사진으로 수동 등록하는 기능 구현 예정

# 7. 그 외 외부 시스템 (URL만 확인, 직접 연동 없음)

아래는 "오성철강 내부 시스템" 페이지에 링크로만 연결되어 있고, ERP 2.0 코드에서 API나 DB로 직접 데이터를 가져오지는 않습니다. 품질검사 시스템(SAIGE VIMS)은 6장에서 정식으로 다루므로 아래 목록에서는 제외했습니다.

— 슬리팅 대시보드 — osungsteel.servehttp.com:38080

— 작업선택 PAD — 슬리팅1 / 슬리팅2 / 레벨링 (같은 서버)

— PLC 데이터 통합저장 — 같은 서버 /plc-data (엑셀 다운로드로만 데이터 확보 가능)

이 시스템들의 소스코드를 GitHub에서 찾아봤으나 관련 저장소(slitterdashboard, slitterbackend, slittertablet) 3개가 전부 비어 있어(0바이트), 코드로 DB 스키마나 연결정보를 확인할 방법이 없었습니다. 제 작업환경에서 이 서버로 직접 접속도 시도했지만 응답이 없었습니다 — 사내망 전용이거나 접속 제한이 있는 것으로 보입니다.

# 8. 확인된 한계 및 주의사항

— 자체 생산·매출 실적(sales_records, work_orders)은 최근 10일 이상 입력이 끊겨 있어, "오늘" 값을 자동으로 보여주기 어렵습니다.

— PLC 데이터는 수동 엑셀 다운로드로만 확보되어, 실시간 화면에 쓰려면 대시보드 서버와의 자동 연동(API 또는 DB 직결)을 새로 개발해야 합니다.

— 품질검사 시스템(SAIGE VIMS)도 마찬가지로 API 연동 없이 관리자 화면 조회로만 확인했습니다 — ERP 2.0과 자동 연동하려면 별도 API 제공 여부를 세이지 측에 문의해야 합니다.

— SAIGE VIMS의 AI 결함 검출은 세로 스크레치만 학습 완료된 상태로, 나머지 결함 유형(가로 스크레치·찍힘·녹·절단불량 등)은 아직 신뢰할 수 있는 자동판별 단계가 아닙니다.

— PLC 데이터의 코일ID는 현재 테스트 중이라 비어 있습니다(추후 채워질 예정 — 화면 설계에는 이미 반영함).

— 그린피 미수금 30.4억원은 원본 스냅샷 그대로의 합계이며, 정확한 현재 미수금과 일치하는지 검증이 필요합니다.

— daily_ledger·daily_closings·coils 테이블은 최신화가 뜸해 신뢰도가 낮습니다 — 같은 성격의 데이터는 greenp_inventory, expense_requests처럼 더 자주 갱신되는 소스를 우선 사용하는 것을 권장합니다.