오성철강

확보 가능 데이터 정리 (v3)

그린피 ERP · 자체 Smart ERP 2.0 · 설비 PLC · 품질검사(SAIGE VIMS) · 비용/재무 · 외부 시스템

2026년 7월 기준 · 실제 접속·조회·API 호출로 확인된 내용만 정리

오성철강 스마트 ERP 2.0 개발 참고자료

# 1. 개요

AI 도입 계획 및 통합 모니터링 화면 기획을 위해, 오성철강에서 현재 실제로 확보 가능한 데이터를 소스별로 확인했습니다. 코드·DB 스키마·업로드 파일을 직접 조회해 확인한 내용만 담았으며, 추정치는 별도로 표시했습니다. v3에서는 품질검사 시스템(SAIGE VIMS) 관리자 사이트를 직접 조사하여, 화면에 보이는 값뿐 아니라 실제 REST API 응답과 데이터 스키마(필드명 단위)까지 확인했습니다.

## 데이터군 4가지

| 구분 | 갱신주기 | 신뢰도 | 대표 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 그린피 ERP 연동 | 10분 자동 동기화 | 높음 (자동) | 입고·출고·재고·작업지시·생산전표·미수금 |
| 자체 Smart ERP 2.0 | 수기입력 (비정기) | 낮음~중간 | 일별 생산실적, 작업지시, 지출결의서 |
| 설비 PLC | 수동 엑셀 추출 | 높음 (원본은 2초 단위) | 슬리팅2·레벨링 속도·장력·길이 |
| 품질검사 (SAIGE VIMS) | 실시간 자동 (센서/AI) | 높음 (API 직접 확인) | 작업지시서별 결함검출·두께측정·검사영상 |

외부 시스템(슬리팅 대시보드 등)은 여전히 URL만 확인된 상태로 남아 있으며, 7장에서 별도로 다룹니다. 이하 각 장에서 소스별 테이블/파일과 실제 확인된 수치를 정리합니다.

# 2. 그린피 ERP 연동 데이터 (Supabase, 10분 자동 동기화)

greenp-sync-v2, greenp-joborder-detail-sync 두 개의 서버 함수가 10분마다(cron */10 * * * *) 그린피웹(greenpweb.co.kr)에 자동 로그인해서 아래 테이블을 갱신합니다. 재고·미수금·미출고현황은 매번 전체를 지우고 다시 채우는 스냅샷 방식이고, 입고·출고·작업지시·생산전표는 최근 3일 구간만 갱신합니다.

| 테이블 | 현재 건수 | 주요 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| greenp_inbound (입고) | 6,001건 | inbound_date, company_name, product_name, spec, weight, length_m | 날짜단위 |
| greenp_outbound (출고) | 6,555건 | outbound_date, company_name, product_name, weight, work_date, work_slip_no | 날짜단위 |
| greenp_inventory (재고) | 558건 / 572.8만kg | product_code, customer_name, product_name, spec, remaining_weight, received_date | 전체 스냅샷 |
| greenp_joborders (작업지시서) | 5,785건 | joborder_date, company_name, priority, status, work_type, prod_date |  |
| greenp_production (생산전표) | 5,834건 | slip_date, company_name, amount, work_type, outsourcing_company | 가공비 포함 |
| greenp_receivables (미수금) | 137건 / 30.4억원 | company_name, amount | 전체 스냅샷 · 검증 필요 |
| greenp_joborder_detail (지시서 상세) | 101건 | product_name, spec, original_weight, used_weight, unit_price, amount | 엑셀 파싱 기반 |
| greenp_unshipped (미출고현황) | 153건 | production_date, job_slip_no, product_name, spec, original_weight, description, qty | 원본 API 직결 · 전체 스냅샷 |

미수금 30.4억원은 그린피 원본 값을 그대로 합산한 수치로, 실제 미수금과 정확히 일치하는지는 별도 확인이 필요합니다.

# 3. 자체 Smart ERP 2.0 데이터 (Supabase, 수기입력)

작업일보·거래처·지출 등 오성철강 자체 운영 화면에서 직접 입력하는 데이터입니다. 생산·매출 관련 테이블(sales_records, work_orders)은 최근 10일 이상(마지막 입력 2026-07-16) 입력이 끊겨 있어, 자동 집계용으로 쓰기 전에 입력 재개가 필요합니다.

| 테이블 | 건수 | 주요 필드 | 최근 입력 |
| --- | --- | --- | --- |
| sales_records (일별 생산·매출) | 2,149건 | work_date, weight, unit_price, total_price, work_type(슬리팅1/2·레베링), coil_number | 07-16 |
| work_orders (작업지시) | 20건 | customer_name, work_type, weight, unit_price, status(대기/진행중/완료) | 07-16 |
| coils (코일 재고) | 40건 | coil_code, bay_location, remain_weight, status | 07-13 |
| companies (거래처 마스터) | 146개사 | name, type, unit_price | 자동 동기화 |
| products (제품 스펙) | 3건 | spec, category | - |
| receivables (내부 미수금) | 140건 | customer_name, amount, overdue_days | 자동 동기화 |
| shipments (출고) | 1,730건 | shipment_no, customer_name, weight | 자동 동기화 |
| sales_orders / order_items (발주-출고, 신규기능) | 1건 | driver_name, vehicle_no, urgent, coil_id | 파일럿 |
| enfax_inbox (FAX 수신함) | 125건 | sender, fax_number, status, file_path | 자동 수신 |
| inbound_fax_queue (입고 FAX 발송큐) | 6건 | company_name, coil_count, total_weight, status | - |
| expense_requests (지출결의서) | 20건 (56 라인) | status, total_amount, bank_account_id | - |

# 4. 비용 · 재무 데이터

| 테이블 | 건수 / 값 | 주요 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| expense_requests (지출결의서) | 결재완료 18건(6,566만원) 작성중 1건(697만원) | status, total_amount, bank_account_id | 결재대기 0건 |
| company_bank_accounts (계좌잔액) | 3,000만원 | bank_name, balance, balance_updated_at | 하나은행, 07-16 기준 |
| monthly_fixed_costs (월 고정비) | 2026-07: 5,758만원 | year_month, amount | 월 1회 입력 |
| daily_ledger (일계표) | 10,061건 | trans_date, type(수입/지출), amount | 지출 파트 최근입력 02-01, 사실상 정지 |
| daily_closings (일마감) | 1건 | total_sales, net_profit, is_closed | 테스트성 1건뿐, 미사용 |
| scrap_sales (스크랩 매출) | 2건 | net_weight, unit_price, total_amount | 고철 부수입 |

daily_ledger·daily_closings는 최신화가 거의 안 되고 있어 신뢰도가 낮습니다. 실제로 쓰이는 비용 데이터는 expense_requests와 company_bank_accounts 쪽입니다.

# 5. 설비 PLC 데이터 (엑셀 수동 추출)

대시보드 서버(osungsteel.servehttp.com:38080)에서 내려받은 엑셀 원본을 직접 확인했습니다. 가동 중에는 2초 간격으로 기록되는, 매우 촘촘한 실측 데이터입니다. 다만 지금은 사람이 수동으로 다운로드해야 얻을 수 있고, ERP 2.0 화면에 자동으로 들어오는 연동은 아직 없습니다.

## 슬리팅 라인 (plc_data.xlsx)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 행수 / 기간 | 1,708,337행 · 2025-12-03 ~ 현재 |
| 기록 간격 | 가동 중 중앙값 2초 |
| 필드(27개) | 코일ID, 운전, 언코일러속도/전류/장력/외경/폭, 3롤속도, No1·No2루프, 슬리터속도, 나이프보정, 리코일러속도, 라인속도설정/라인속도, 언코일러·리코일러실제외경, 길이, 장력1~4 |

## 레벨링 라인 (leveling_data.xlsx)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 행수 / 기간 | 115,396행 · 2026-06-04 ~ 현재 |
| 기록 간격 | 가동 중 중앙값 2초 |
| 필드(17개) | 코일ID, 실행, 절단길이설정/보정, 현재이동길이sv/eco, 가속·감속시간, 저속길이설정, 위치, 속도pps, 절단속도(m/M), 인버터속도계수/현속도%, 속도설정, 1행정시간 |

# 6. 품질검사 시스템 데이터 (SAIGE VIMS)

슬리팅·레벨링 라인에 설치된 AI 비전 검사 시스템으로, "세이지(SAIGE)" 사가 구축·운영합니다. 별도 서버(포트 8095)에서 관리자 대시보드를 제공하며, 그린피 ERP의 작업지시서와 Coil ID를 기준으로 1:1 연동되어 있습니다. v3에서는 사용자 매뉴얼(2026.02)에 더해, 관리자 사이트(osungsteel.servehttp.com:8095)를 직접 조사해 화면 뒤의 실제 REST API와 데이터 스키마까지 확인했습니다.

## 6.1 접속 및 인증 구조

— 접속 URL: osungsteel.servehttp.com:8095/admin/dashboard (관리자) — 게스트는 작업지시서별 공유 링크(30일 유효)로 접속

— 인증 방식: JWT(JSON Web Token) 기반. 로그인 시 ACCESS_TOKEN(유효기간 약 3시간)과 REFRESH_TOKEN(유효기간 약 90일)을 발급해 브라우저에 저장하고, 이후 모든 API 요청에 Authorization 헤더로 첨부하는 구조입니다.

— 관리자 계정: 매뉴얼에 고정 비밀번호가 명시되어 있어 접근 자체는 쉬우나, 비밀번호 변경은 세이지 측에 별도 요청해야 합니다 — 보안 관점에서 개선이 필요합니다.

## 6.2 실제 데이터 규모 (API 직접 조회, 2026-07-28)

대시보드의 "전체" 필터로 조회한 결과, 시스템 도입 이후 누적된 작업지시서는 총 1,953건입니다. 사용자 매뉴얼 확인 시점(2026.02 이전 도입)부터 현재까지 약 6개월간 쌓인 실적입니다.

| 작업 구분 | 누적 건수 (전체) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 전체 작업지시서 | 1,953건 | SLITTING + SLITTING2 + LEVELLING 합계 |
| LEVELLING (레벨링 가공) | 97건 | 전체의 약 5% |
| SLITTING (슬리팅 가공) | 1,104건 | 전체의 약 57% |
| SLITTING2 (슬리팅2 가공) | 752건 | 전체의 약 38% |

LEVELLING 비중이 낮은 것은 레벨링 라인 가동 자체가 적어서인지, 검사 시스템이 슬리팅 라인 위주로 우선 적용되어서인지는 추가 확인이 필요합니다.

## 6.3 API 구조 (실사이트 조사 결과)

관리자 화면은 아래 REST API(/vims/v1/*)를 호출해 데이터를 그립니다. 별도 문서화된 API 명세는 없었으나, 실제 호출을 통해 구조를 역으로 확인했습니다.

| 엔드포인트 | 용도 | 주요 파라미터 |
| --- | --- | --- |
| GET /vims/v1/work-orders | 작업지시서 목록 + 구분별 집계 | startDate, endDate, queryPage, queryCount, order, workType |
| GET /vims/v1/work/{coilId} | 작업지시서 1건 상세 — 두께측정·결함이벤트·영상 전체 | coilId (경로변수) |
| GET /vims/v1/events/{coilId} | 결함 이벤트 목록 (페이지네이션) | coilId, queryPage, queryCount, filter(리뷰상태) |
| GET /vims/v1/classes | AI 모델별 결함 클래스 정의 | - |
| GET /vims/v1/cameras | 등록된 카메라 목록 | - |

인증 없이 직접 호출하면 401(server:authentication_fail)이 반환되어, 화면과 분리된 정식 인증 체계임을 확인했습니다.

작업지시서(work-orders) 응답 필드

coilId, workDate, companyName, workType, productName, specification, length, originalWeight, usedWeight, unitPrice, amount, processRule, status, eventCount, updateTime

— processRule 필드가 특히 흥미로운데, 단순 규격이 아니라 "160=6,185=1,64=1" 처럼 슬리팅 절단 폭과 가닥수 조합을 담고 있고, 실제로는 "162=6,242=1,로스=4(실어감),한번감음 두묶음,철밴딩 Y자밴딩..." 처럼 작업자가 남긴 자유서식 메모까지 섞여 있는 경우가 많습니다 — 그린ERP 작업지시서 원문을 그대로 옮긴 것으로 보이며, 자동 집계에 쓰려면 별도 파싱 로직이 필요합니다.

작업지시서 상세(work/{coilId}) 응답 필드

coilId, countThickness, specThickness, avgThickness, yieldThickness, eventCount, currentLength, length, progress, thickness[], event[], videos[]

event[] 배열의 각 항목(결함 이벤트)은 아래 필드를 가집니다.

eventId, imagePath, heatmapPath, videoPath, occurredDate, cameraName, distance, distanceEnd, reviewStatus, modelId, modelName, modelType, gpuName, roiX, roiY, roiW, roiH, coilId, classId, className, classColor, startTimestamp, endTimestamp

— 결함마다 원본 이미지(imagePath)뿐 아니라 AI 판단 근거를 보여주는 히트맵(heatmapPath), 전후 영상(videoPath), 검출 위치의 바운딩 박스(roiX/Y/W/H)까지 개별 저장되어 있어, 향후 재학습이나 오검 분석에 바로 쓸 수 있는 수준입니다.

— modelName에는 실제 학습 이력이 그대로 남아 있습니다 (예: "cam01_260325_fast_50000iter_x256_train1_finished" — 2026-03-25 학습, 5만 iteration, 256px 입력, 1차 학습). modelType은 "vcls/seg"(분류+세그멘테이션)로 확인됩니다.

— 영상·이미지 원본은 관리자 화면과 다른 미디어 서버(osungsteel.servehttp.com:8090)에 별도로 저장되며, 이벤트는 /event/, 코일 전체 녹화본은 /saved/{coilId}/{날짜}/ 경로에 쌓입니다. 예시로 확인한 코일 1건에서만 영상 파일 33개가 확인되었습니다.

AI 모델 · 클래스 구조 (실API 확인)

| 모델 ID | 담당 카메라 | 분류 클래스 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 상단 (슬리팅 이전) 카메라 | OK, 스크래치, 찌그러짐, 우글우글, 가로스크레치 (5종) |
| 15 | 측면 카메라 | OK, burr (2종) |

— 현재 등록된 카메라는 "[실시간] 슬리팅 이전 - 1", "[실시간] 슬리팅 이전 - 2", "[실시간] 측면" 3대뿐입니다. 매뉴얼(불량 관리방안)에서 언급한 "상단 CCTV 4대 + 측면 1대" 계획 대비, 현재는 상단 2대만 가동 중인 것으로 보입니다 — 나머지 상단 카메라 확대 설치 여부는 세이지 측 확인이 필요합니다.

— AI가 실제로 내리는 클래스명은 "스크래치"이며, 불량 관리방안 문서의 "세로 스크레치/가로 스크레치" 구분은 모델 출력이 아니라 업무적으로 방향을 재분류한 상위 개념으로 보입니다 — 두 문서를 함께 볼 때 혼동하지 않도록 주의가 필요합니다.

두께측정 데이터 실태 (표본 조사)

결함 건수가 상이한 작업지시서 5건(eventCount 4건~309건)을 표본으로 work/{coilId} API를 직접 호출해 두께측정 값을 확인했습니다.

| Coil ID | 결함 수 | 두께측정 횟수(countThickness) |
| --- | --- | --- |
| J6T831F | 105개 | 0 |
| 2631002811 | 23개 | 0 |
| 162205709403 | 7개 | 0 |
| 5AA3906B | 309개 | 0 |
| H3D262054781 | 4개 | 0 |

— 표본 5건 모두 countThickness=0으로, 규격두께(specThickness)와 두께측정 화면·API 필드는 정의되어 있지만 실제 센서 측정값은 아직 쌓이지 않고 있는 것으로 보입니다. 외관검사(결함 이벤트) 데이터는 활발히 쌓이는 반면, 두께측정 파이프라인은 아직 가동 전이거나 별도 조건에서만 동작하는 것으로 판단됩니다 — 세이지 측 확인이 필요합니다.

## 6.4 AI 결함 검출 모델 학습 현황 (2026-03-18 기준, 세이지 제공)

| 학습 상태 | 불량 항목 |
| --- | --- |
| 학습 완료 | 세로 스크레치 |
| 학습 진행 중 | 가로 스크레치 |
| 학습 미진행 | 찍힘, 녹, 절단 불량, 기타(미분류) |
| 학습 제외 | 슬리팅 장비 외 불량 (공정 부적합으로 제외) |

— 최종 제공 예정 결함 5종: 세로 스크레치, 가로 스크레치, 에지 웨이브(우글우글), 중앙부 찌그러짐, burr — 6.3절의 실제 클래스 목록(스크래치·찌그러짐·우글우글·가로스크레치·burr)과 대체로 일치합니다.

현재 시점에는 세로 스크레치만 학습이 완료된 상태로, 대시보드에 표시되는 "결함 수"의 상당 부분은 아직 검증 중인 모델의 결과일 수 있습니다.

## 6.5 불량 정의 및 책임 소재 (오성철강 불량 관리방안 협의서 기준, 2026-03-19)

| 구분 | 정의 | 책임 소재 | 대처 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소재 불량 | 철판 자체의 결함 (원소재 문제) | 소재 판매사 (중국산 등) | 가공 요청사에 통보 및 환불 처리 |
| 가공 불량 | 소재 가공 과정에서 발생한 결함 | 오성철강 | 결함 부위 절단 및 고철 처리 |
| 감김 불량 | 권취(Coiling) 시 발생하는 상태 불량 | 오성철강 (공정 관리) | 속도 및 텐션 조정을 통한 보정 |

— 검출 우선순위: 1순위 소재 불량(최우선 판별) → 2순위 감김 불량(육안 식별 어려워 시스템 알람 필요) → 3순위 가공 불량(고속 이동 중에도 육안 식별 용이)

— 향후 계획: 학습 데이터 리뷰·정교화, 미세 스크레치 처리 기준 협의, 미검출 결함(녹 등)을 작업자가 사진으로 수동 등록하는 기능 구현 예정

# 7. 그 외 외부 시스템 (URL만 확인, 직접 연동 없음)

아래는 "오성철강 내부 시스템" 페이지에 링크로만 연결되어 있고, ERP 2.0 코드에서 API나 DB로 직접 데이터를 가져오지는 않습니다. 품질검사 시스템(SAIGE VIMS)은 6장에서 정식으로 다루므로 아래 목록에서는 제외했습니다.

— 슬리팅 대시보드 — osungsteel.servehttp.com:38080

— 작업선택 PAD — 슬리팅1 / 슬리팅2 / 레벨링 (같은 서버)

— PLC 데이터 통합저장 — 같은 서버 /plc-data (엑셀 다운로드로만 데이터 확보 가능)

이 시스템들의 소스코드를 GitHub에서 찾아봤으나 관련 저장소(slitterdashboard, slitterbackend, slittertablet) 3개가 전부 비어 있어(0바이트), 코드로 DB 스키마나 연결정보를 확인할 방법이 없었습니다. 제 작업환경에서 이 서버로 직접 접속도 시도했지만 응답이 없었습니다 — 사내망 전용이거나 접속 제한이 있는 것으로 보입니다.

# 8. 확인된 한계 및 주의사항

— 자체 생산·매출 실적(sales_records, work_orders)은 최근 10일 이상 입력이 끊겨 있어, "오늘" 값을 자동으로 보여주기 어렵습니다.

— PLC 데이터는 수동 엑셀 다운로드로만 확보되어, 실시간 화면에 쓰려면 대시보드 서버와의 자동 연동(API 또는 DB 직결)을 새로 개발해야 합니다.

— SAIGE VIMS는 문서화된 API 명세가 없어 화면 뒤 호출을 직접 역추적해 확인했습니다 — ERP 2.0과 정식으로 자동 연동하려면 API 계약(인증 방식·요율제한·데이터 보증 범위)을 세이지 측과 공식 협의해야 합니다.

— SAIGE VIMS의 두께측정 데이터는 표본 조사한 5건 모두 0건으로 확인되어, 화면·API에 필드는 있으나 실제로는 아직 가동되지 않는 것으로 보입니다 — 두께측정 관련 화면을 기획할 때는 이 점을 반드시 감안해야 합니다.

— SAIGE VIMS의 AI 결함 검출은 세로 스크레치만 학습 완료된 상태로, 나머지 결함 유형(가로 스크레치·찍힘·녹·절단불량 등)은 아직 신뢰할 수 있는 자동판별 단계가 아닙니다.

— SAIGE VIMS의 processRule 필드는 그린ERP 작업지시서 메모를 그대로 옮긴 비정형 텍스트라, 절단 폭·가닥수를 자동 집계하려면 별도 파싱 로직이 필요합니다.

— PLC 데이터의 코일ID는 현재 테스트 중이라 비어 있습니다(추후 채워질 예정 — 화면 설계에는 이미 반영함).

— 그린피 미수금 30.4억원은 원본 스냅샷 그대로의 합계이며, 정확한 현재 미수금과 일치하는지 검증이 필요합니다.

— daily_ledger·daily_closings·coils 테이블은 최신화가 뜸해 신뢰도가 낮습니다 — 같은 성격의 데이터는 greenp_inventory, expense_requests처럼 더 자주 갱신되는 소스를 우선 사용하는 것을 권장합니다.