오성철강

SAIGE VIMS 데이터 분석 리포트

전체 작업지시서 1,954건 · 결함 이벤트 88,059건 직접 집계 분석

2026-07-29 · 관리자 API 직접 조회 기반 (osungsteel.servehttp.com:8095)

오성철강 스마트 ERP 2.0 개발 참고자료

# 1. 분석 개요

품질검사 시스템(SAIGE VIMS) 관리자 사이트의 실제 API(/vims/v1/work-orders)를 통해 시스템 도입 이후 누적된 작업지시서 전체(1,954건)를 직접 내려받아 집계·분석했습니다. 결함 유형·카메라·모델 단위의 상세 분석은 결함 건수 상위 20개 작업지시서(전체 결함의 약 41%를 차지)를 표본으로 work/{coilId} API를 개별 호출해 확인했습니다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 조회 기간 | 2025-12-15 ~ 2026-07-29 (약 7.5개월, 시스템 전체 이력) |
| 전체 작업지시서 | 1,954건 |
| 거래처 수 | 31개사 |
| 총 원중량 | 20,313.3톤 |
| 총 금액 | 321,120,205원 |
| 총 결함 이벤트 | 88,059건 |

# 2. 작업 현황 분포

## 상태별

| 상태 | 건수 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 준비 (미착수) | 1,409건 | 72.1% |
| 완료 | 542건 | 27.7% |
| 진행 중 | 3건 | 0.2% |

## 작업 구분별

| 작업 구분 | 건수 | 비중 | 원중량 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLITING (슬리팅) | 1,104건 | 56.5% | 11,463톤 |
| SLITING2 (슬리팅2) | 753건 * | 38.5% | 8,069톤 |
| LEVELLING (레벨링) | 97건 | 5.0% | 781톤 |

* SLITING2 753건에는 원본 데이터에 "SLITIN2"로 오타 입력된 1건이 포함되어 있습니다 (데이터 입력 오류로 추정).

# 3. 결함 발생 현황

전체 1,954건 중 443건(22.7%)에서 1건 이상의 결함이 검출되었고, 나머지 1,511건(77.3%)은 결함이 전혀 검출되지 않았습니다. 작업지시서당 평균 결함 수는 45.1건입니다.

## 작업 구분별 결함 집중도 — 핵심 발견

| 작업 구분 | 결함 건수 | 전체 결함 대비 | 건당 평균 결함 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLITING2 | 83,337건 | 94.6% | 110.7건/건 |
| SLITING | 3,511건 | 4.0% | 3.2건/건 |
| LEVELLING | 1,211건 | 1.4% | 12.5건/건 |

— SLITING2 라인이 전체 작업지시서의 38.5%에 불과하지만 전체 결함의 94.6%를 차지합니다. 건당 평균 결함도 SLITING 대비 약 35배(110.7건 vs 3.2건) 높습니다 — SLITING2 라인의 결함 검출 카메라 구성(측면 burr 검출 포함)이 더 촘촘하거나, 실제로 SLITING2 라인의 품질 이슈가 두드러지는 것으로 해석할 수 있어 원인 확인이 필요합니다.

## 거래처별 결함 현황 (Top 8, 결함 건수 기준)

| 거래처 | 작업지시서 수 | 결함 건수 | 건당 평균 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)대한강재 | 1,326건 | 65,794건 | 49.6건 |
| (주)유창 | 178건 | 8,948건 | 50.3건 |
| (주)미래이엔아이 | 110건 | 2,768건 | 25.2건 |
| 정현철강(주) | 85건 | 2,582건 | 30.4건 |
| (주)허브에스엔티 | 11건 | 1,730건 | 157.3건 |
| (주)미래이엔제이 | 21건 | 1,329건 | 63.3건 |
| 태경스틸(주) | 32건 | 1,267건 | 39.6건 |
| 에버스틸(주) | 40건 | 1,211건 | 30.3건 |

— (주)대한강재가 전체 작업지시서의 67.9%, 전체 결함의 74.7%를 차지하는 최대 거래처입니다 — 물량이 압도적으로 많아 결함 총량도 자연히 큽니다.

— (주)허브에스엔티는 작업지시서가 11건뿐이지만 건당 평균 157.3건으로 전체 거래처 중 가장 높습니다 — 표본이 작아 일반화하기는 이르지만, 소재·작업 조건을 별도로 확인해볼 가치가 있습니다.

# 4. 월별 추이 — 검출 급증 후 안정화

| 월 | 작업지시서 수 | 결함 건수 | 건당 평균 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-12 | 13건 | 0건 | 0.0건 |
| 2026-01 | 52건 | 173건 | 3.3건 |
| 2026-02 | 84건 | 31,154건 | 370.9건 |
| 2026-03 | 170건 | 22,073건 | 129.8건 |
| 2026-04 | 420건 | 9,721건 | 23.1건 |
| 2026-05 | 440건 | 9,027건 | 20.5건 |
| 2026-06 | 409건 | 6,399건 | 15.6건 |
| 2026-07 | 366건 | 9,512건 | 26.0건 |

— 2025-12은 결함 0건으로, 검사 모델이 아직 가동되지 않은 파일럿 초기 구간으로 보입니다.

— 2026-02~03에 건당 평균 결함이 129~371건까지 치솟았다가 4월부터 20건 내외로 큰 폭으로 낮아져 이후 안정적으로 유지되고 있습니다 — 불량 관리방안 협의서의 시점(2026-03-19)과 겹치는 것으로 볼 때, 이 시기에 모델 임계값 조정이나 오검(과검) 필터링이 이루어졌을 가능성이 높습니다. 2~3월 수치를 그대로 "결함 발생량"으로 해석하면 과대평가될 수 있습니다.

# 5. 데이터 품질 이슈 — 데모 데이터 혼입 (중요)

결함 건수 상위 20개 작업지시서를 표본 조사한 결과, 상당수 이벤트가 실제 라인이 아닌 "데모" 카메라에서 발생한 것으로 확인되었습니다.

| 카메라/모델 이름 | 용도 | 표본 내 이벤트 수 |
| --- | --- | --- |
| [실시간] 슬리팅 이전 - 1/2, 이후 - 1/2, 측면 | 실제 생산 라인 검사 | 24,041건 (67.1%) |
| [데모] 찌그러짐 검출 데모 - IAD / SEG | 시연·테스트용 | 10,571건 (29.5%) |
| [데모] 스크래치 검출 - SEG | 시연·테스트용 | 1,247건 (3.5%) |

— 표본(상위 20건, 35,859건) 중 6건(30%)의 작업지시서에 데모 카메라 이벤트가 섞여 있었고, 데모 이벤트만 합쳐 11,818건(표본의 33%)이었습니다.

— 가장 결함이 많은 작업지시서(코일 HCX075Y, 총 8,042건)는 그 중 7,582건(94.2%)이 데모 카메라 이벤트였습니다 — 즉 이 작업지시서의 "결함 8,042건"은 실제 생산 결함이 아니라 대부분 시연/테스트 데이터입니다.

— 대시보드나 종합리포트가 데모 이벤트를 실제 결함과 구분 없이 합산하고 있다면, 특정 작업지시서의 결함 수치가 실제보다 크게 부풀려질 수 있습니다 — 데모 카메라 데이터를 집계에서 제외하는 필터링을 세이지 측에 요청하는 것을 권장합니다.

# 6. 카메라 및 모델 구성

— /vims/v1/cameras API는 3개 카메라만 반환했지만, 실제 결함 이벤트 데이터에는 실시간 카메라 5개(슬리팅 이전-1/2, 슬리팅 이후-1/2, 측면)와 데모 카메라 3개가 모두 기록되어 있습니다 — 등록 카메라 목록 API와 실제 이벤트 로그 사이에 차이가 있어, 현재 실가동 카메라 수는 세이지 측에 재확인이 필요합니다.

— AI 모델은 최소 2개 이상 확인되며(모델ID 13: 상단, 5개 클래스 / 모델ID 15: 측면, 2개 클래스), 데모용 모델은 별도 영문 클래스명("iad", "Scratch")을 사용해 실운영 모델(한글 클래스명)과 구분됩니다.

# 7. 결함 리뷰 프로세스 현황

— 표본 조사한 상위 20개 작업지시서의 이벤트 35,859건 전량이 리뷰 상태 "미확인(unreviewed)"이었습니다 — 매뉴얼에 안내된 "결함/과검 리뷰" 기능이 실제로는 거의 사용되지 않고 있는 것으로 보입니다.

— 상태값과 결함 수 사이 정합성 이상 사례: "준비"(미착수) 상태인데 이벤트가 1건 이상 기록된 작업지시서 31건, "완료" 상태인데 결함이 0건인(정상) 작업지시서 132건이 확인되었습니다. 전자는 상태 업데이트 지연 가능성이 있어 확인이 필요합니다.

# 8. 종합 시사점

— SLITING2 라인 결함 집중(전체의 94.6%)이 실제 품질 문제인지, 카메라·모델 구성 차이로 인한 검출 편향인지 원인 분석이 우선 필요합니다.

— 2~3월 데이터는 모델 미조정 구간일 가능성이 높아, 이 시기 수치를 기준으로 한 결함율 통계는 4월 이후 안정화 구간과 분리해서 해석해야 합니다.

— 데모 카메라 이벤트를 실제 결함 집계에서 제외하는 필터가 없다면, ERP 2.0에 결함 통계를 연동하기 전에 반드시 필터링 로직을 추가해야 합니다.

— 결함 리뷰(미확인→결함/과검 확정) 프로세스가 정착되지 않아, 현재 "결함 수"는 AI 1차 검출값 그대로이며 실제 확정 불량 수와는 다를 수 있습니다.